福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：超声科彩色多普勒超声仪器项目综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2024年11月12日至11月19日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2024年11月20日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1份，副本 2份。 胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 报名、综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 彩色多普勒超声诊断仪 | 2套 | 400 |
| （二） | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 240 |
| （三） | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 100 |

- 技术功能及服务要求

合同包（一）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 彩色多普勒超声诊断仪（2套，400万元） | - ≥21.5英寸高分辨率液晶显示，触摸屏与主显示器同步动态显示；4个以上探头接口，3个以上激活挂口；所有探头无焦点全聚焦；所需腹部、浅表、心脏、腔内探头均为纯净波或单晶体探头，并有专用介入探头； - 具备高帧频超声造影成像技术（帧频100帧/秒）；配备低MI和高MI造影成 像，满足各类造影剂使用；支持腹部、浅表、腔内、心脏、血管探头应用；配备载机定量分析及后处理分析软件； - 具有微血管成像技术； - 具备剪切波弹性成像技术，有弹性质量控制指标； - 具备脂肪肝定量、分级检测技术； - 能根据不同的术式或介入引导的需要选择不同的手术定位引导探头和穿刺 架；具有穿刺针增强技术； - 支持心肌组织多普勒速度成像；斑点追踪成像技术等；具有心肌、心腔造影 成像及自动右室及左室应变定量功能； |

合同包（二）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 彩色多普勒超声诊断仪（1套，240万元） | - ≥21.5英寸高分辨率液晶显示，触摸屏与主显示器同步动态显示；4个以上探头接口，3个以上激活挂口；所有探头无焦点全聚焦；所需腹部、浅表、心脏、腔内探头均为纯净波或单晶体探头，并有专用介入探头； - 具备高帧频超声造影成像技术（帧频100帧/秒）；配备低MI和高MI造影成 像，满足各类造影剂使用；支持腹部、浅表、腔内、心脏、血管探头应用；配备载机定量分析及后处理分析软件； - 具有微血管成像技术； - 具备剪切波弹性成像技术，有弹性质量控制指标； - 具备脂肪肝定量、分级检测技术； - 能根据不同的术式或介入引导的需要选择不同的手术定位引导探头和穿刺 架；具有穿刺针增强技术； - 支持心肌组织多普勒速度成像；斑点追踪成像技术等；具有心肌、心腔造影 成像及自动右室及左室应变定量功能； - 具备融合导航成像技术，内置磁感应器，自动配准，实现肿瘤轮廓 的三维立体显示。 |

合同包（三）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪（1套，100万元） | 1、≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器； 2、数字化二维灰阶、彩色及能量多普勒复合成像技术 3、超声系统最大探查深度≥30，具有穿刺针增强显影技术，穿刺针增益可实时调节； 4、内置锂电池操作（断电条件下工作时间≥0.5小时）； 5、配备移动式台车，3个以上探头转接口， 2个以上激活挂口；支持腹部、心脏、浅表、血管探头； 6、支持造影成像技术、弹性成像技术等。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单1张，营业执照复印件、公司简介、设备彩页、三证、厂家授权书、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件、近半年医社保或缴税证明材料等相关材料胶装1份，至福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科现场报名。报名多个产品的，按包分别制作调研材料和报名回执。

2、论证会时提交相关材料胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。

7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

8、提供参数对比数据表

9、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日