福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：腹腔镜系统（2D）项目综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2024年11月28日至12月5日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2024年12月6日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1份，副本2份。 胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 报名、综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 腹腔镜系统（2D） | 1套 | 150 |

- 技术功能及服务要求

合同包（一）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 腹腔镜系统（2D） | 一、摄像系统 1、摄像系统（含摄像头）图像分辨率≥3840*2160。 2、具有多种荧光图像模式，荧光显影精准，识别度高。 3、具备USB外接刻录功能，能够支持4K、高清刻录。配备2-3个外接刻录盘，容量≥1T。 4、配置刻录机，刻录机本身具备储存功能，能够编辑患者信息，容量≥1T。视频刻录具备分段刻录保存功能。 5、具备双信号同屏显示功能，如：与消化内镜联合时，显示屏能够兼容显示双镜信号；术中超声检查时，内窥镜显示屏能够同时兼容显示超声视频信号。 二、冷光源 1、具有可见光和近红外光两种光源输出。 2、LED灯珠寿命≥30000小时。 三、气腹机 1、最大流量≥40L/min 2、气腹机具备加热功能，满足二氧化碳稳定加温，安全建立气腹。 3、配置加热气腹管5根以上，长度≥3m。 四、监视器尺寸满足4K信号显示，≥32寸。 五、其他项 1、配置10根以上热熔导光束，长度≥3m，光纤直径4.8mm，其中5根以上接口为直角导光束。 2、配置4K荧光镜头≥5根，配置“不锈钢网栏”消毒盒，镜头满足常用的压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌。 3、配置设备专用台车，各连线布局整洁，主电源线长度应≥5m。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单1张，营业执照复印件、公司简介、设备彩页、三证、厂家授权书、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件、近半年医社保或缴税证明材料等相关材料胶装1份，至福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科现场报名。

2、论证会时提交相关材料胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。

7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

8、提供参数对比数据表

9、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日