福建省肿瘤医院采购调研公告

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：分子病理服务器及交换机 |
| 2 | 调研报名时间： 2026 年3月 31日至 4月7日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间： 2026 年4月 8日 14:30 |
| 3 | 文件正本壹份,副本叁份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号

福建省肿瘤医院科研楼四楼网络技术中心

邮　编： 350014

报名联系电话： 0591-83660063-8822

联系人： 郑 工

第二部分 具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | - 服务器 | 2 | 80 |
| （二） | - 光纤交换机 | 1 | 6 |
| （三） | - 交换机 | 1 | 1 |

- 二、技术功能及服务要求

- 1、合同包（一）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器1参数要求 | 1. CPU配置≥2颗国产C86架构处理器，单颗CPU不低于64核心，主频不低于2.7GHz； 2. 内存插槽数≥24个，配置≥256GB DDR5内存； 3. 可插拔硬盘槽位≥40个，配置≥2*960GB SSD硬盘，配置≥20*16TB 3.5in HDD硬盘，支持多达36个3.5英寸硬盘、4个2.5英寸硬盘，支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘； 4. 配置≥4个千兆电口，≥2个25GE光口(含2个25G多模光模块)，板载1个1Gbps独立远程管理控制端口，集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、Redfish、SNMP、KVM over IP； |
| 1 | 服务器1参数要求 | 5. 配置≥12Gb SAS RAID卡(4G缓存,含掉电保护)； 6. 为保证产品的可扩展性，要求支持≥10个PCIe 4.0/3.0扩展槽、2个板载OCP3.0插槽； 7. 配置1300W 1+1冗余电源； 8. 提供5年原厂售后维保服务。 |
| 2 | 服务器2参数要求 | 1. CPU配置≥2颗国产C86架构处理器，单颗CPU不低于64核心，主频不低于2.7GHz； 2. 内存插槽数≥24个，配置≥512GB DDR5内存； 3. 可插拔硬盘槽位≥12个，配置≥2*480GB SSD硬盘，支持多达20个3.5英寸可热插拔硬盘、4个2.5英寸可热插拔硬盘，支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘，最高24块NVMe硬盘； 4. 配置≥4个千兆电口，≥2个25GE光口(含2个25G多模光模块)，板载1个1Gbps独立远程管理控制端口，集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、Redfish、SNMP、KVM over IP； 5. 配置≥12Gb 2端口SAS HBA卡(支持8个SAS口)； 6. 为保证产品的可扩展性，最多支持≥10个PCIE 4.0/3.0插槽、2个板载OCP3.0； 7. 至少支持3块双宽或者8块单宽显卡； 8. 配置1300W 1+1冗余电源； 9. 提供5年原厂售后维保服务。 |

- 2、合同包（二）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光纤交换机 | 1.交换容量≥8Tbps，包转发率≥2800Mpps，配置≥2个电源、≥4个风扇； 2.提供≥48个10G/25G SFP28端口，≥8个40G/100G QSFP28端口； 3.提供至少24个10G多模光模块，8个40G多模光模块； 4.支持M-LAG（MultichassisLinkAggregationGroup）跨设备链路聚合技术； 5.支持1588V2功能或支持NTP功能； 6.支持支持VxLAN二层网关/路由网关/集中式网关/分布式Anycast网关，支持BGP EVPN； 7.提供5年原厂售后维保服务。 |

- 3、合同包（三）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 1.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥156Mpps； 2.支持≥24个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1G/10G BASE-X SFP+端口(无风扇静音)； 3.提供至少4个10G多模光模块； 4.MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K； 5.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3； 6.交换机支持最大堆叠台数≥9； 7.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品；支持RRPP； 8.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 9.支持≥6KV业务端口防雷能力； 10.提供5年原厂售后维保服务。 |

- 其他要求

- 必须确保所有设备可靠接地；所有电源线、网线、光纤及KVM线的布放必须符合“横平竖直、强弱分离、美观整洁”；按照医院要求建立清晰、持久、统一的标识标签，确保“一线一签、一物一码”，实现快速故障定位。

- 调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

- 报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介（可含提供设备彩页、相关三证等）。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

- 4、提供业绩清单及近5年同类项目中标书或合同

- 5、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；

- 6、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

- 7、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（发送邮件到wlb@fjzlhospital.com，并提供U盘留档）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

福建省肿瘤医院

年  月  日