项目名称:医用耗材公开遴选

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2026年5月14日 文件回执截止时间：2026年5月21日下午17点 遴选时间： 2026年5月22日下午14点30分 |
| 2 | 项目：医用耗材公开遴选 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 遴选时提交遴选文件正本 1 份，副本 2 份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 遴选文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科办公室五

电  话： 0591-62752532

联系人： 何

一、耗材遴选项目

| 项目序号 | 耗材名称 | 性能及适用范围 | 参考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食管金属支架 | 1、用于食管狭窄、食管瘘等情况。 2、覆盖临床适用规格：支架直径16-20mm，长度60-140mm；带/不带释放辅助线；镍钛合金圆柱形支架；头部形状：直圆柱口、喇叭口等；能提供全覆膜/蘑菇头部不带膜等规格。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 | 1、产品应满足相关生产管理标准。 2、医用耗材C码在福建省医用耗材阳光采购结果共享范围内的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 3、遴选会上需提供样品（若有） 4、需提供我省其他公立医院采购发票复印件（若有） 5、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货 6、根据《招标投标法》第三十条规定，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。以厂家、代理商为代表参加投标，其配送资格需满足我院供应商管理要求。 |
| 2 | 一次性使用止血夹装置（钛夹） | 1、用于经内镜下消化道止血等情况。 2、覆盖临床适用规格：要求具有360º同步旋转功能，同时头端可弯曲调节方向；夹子可重复开合；夹子残留端长度适中，减少对视野的遮挡；开幅≥11mm，适用于普通创面的闭合和血管的夹闭；开幅≥16mm，适用于大创面的闭合和较大血管的夹闭。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 |  |
| 3 | 取石球囊导管（三腔球囊取石导管） | - 用于肝外胆管结石的取出。 2、覆盖临床适用规格：乳胶材质；球囊直径至少包含8.5mm、12mm、15mm等规格，管径7FR，管长≥200cm，可过0.035导丝；具备独立导丝腔和造影剂腔；需具备较好的支撑性、抗弯折性和显影性。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 |  |
| 4 | 塑料胰管支架 | - 用于胰管狭窄及ERCP治疗后胰液引流。 - 覆盖临床适用规格：含支架和导引系统，直径至少有5FR/7FR等规格，长度：2-18cm，可过0.035导丝；具备单猪尾型、锥形头端、多侧孔、不透X光标记等性能，需兼具推送性和柔软度。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 |  |
| 5 | 鼻胆引流管 | 1、用于胆管狭窄治疗后胆汁引流。 2、覆盖临床适用规格：多侧孔，管径至少包含7FR、8.5FR等，管长≥250CM，可过 0.035 英寸导丝；型号齐全需具备直头及双猪尾型等规格；全套装需带转换管和引流管等，引流管不透光透视下可显影。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 |  |
| 6 | 肠梗阻导管套件 | 1、用于小肠、结肠梗阻等情况。 2、覆盖临床适用规格：至少包含仅不限以下组件组成：前端部、连接接头、导管主体、球囊、分歧接头、吸引管、分歧管、吸引接头、球囊接头、球囊方阀、沉淀接头、沉淀方阀等。具有单气囊和双气囊等规格；有效长度:≥300cm；球囊膨胀直径/容量（mm/ml）≥34/30（灭菌蒸馏水） 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 |  |
| 7 | 一次性使用黏膜切开刀 | 1、用于经内镜消化道黏膜切开、剥离等情况使用。 2、覆盖临床适用规格：型号齐全，具备针刀，IT刀，三角刀，钩刀等，满足胃肠镜下ESD,ESE,NOTE,POEM,STER等手术需求；其中针刀和刀的刀头中间附带注水孔道，可以边切或者边凝边注水；注水孔道≥0.3mm，用20ml以内的注射针筒就可以轻松注水，降低附件成本，提高手术效率；刀头需有涂层降低粘刀性。 |  |
| 8 | 过氧乙酸消毒灭菌剂 | 1、用于四级手术内镜的消毒灭菌。 2、覆盖临床适用规格： （1）产品规格：A剂+B剂，用于软式内镜的高水平消毒和灭菌。可复用，可兼容手工清洗消毒方式和全自动内镜清洗消毒机。 （2）提供非危化品证明，无需专门危化品储存设施，使用后分解产物排放标准符合国家一级排放标准。 （3）提供配比情况说明，最低有效灭菌浓度：≤1000mg/L。PH值约为6.5-8.5，近中性。 （4）对内镜金属腐蚀性测定报告：对内镜基本无腐蚀，尤其对内镜主要成分不锈钢，铜和橡胶基本无腐蚀，具有无毒，无刺激检测报告。 （5）按需免费提供符合产品要求的检测试纸，投标产品需与医院现用全自动内镜清洗消毒机(品牌：新华，威高)匹配使用。 |  |
| 9 | 同种异体骨修复材料 | 1、用于非承重部位骨缺损的充填、修复，关节、脊柱融合及非承重骨的重建。 2、覆盖临床适用规格。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 |  |
| 10 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 1、用于与高压注射泵配套使用注射造影剂、药液等。 2、覆盖临床适用规格：集采中选产品，适配拜尔MARK 7高压注射泵使用。 |  |
| 11 | 血气、电解质、代谢物、红细胞压积定标液 | 1、用于配套血气分析仪使用。 2、覆盖临床适用规格：配套血气分析仪ABL9使用（若不符，可提供相应的配套检测设备），对酸碱度(pH)、二氧化碳分压(pCO2)、氧分压(pO2)、钾离子浓度(cK+)、钠离子浓度(cNa+)、钙离子浓度(cCa2+)、氯离子浓度(cCl-)、乳酸浓度(cLac)和红细胞压积(Hct)项目检测时进行定标； 含缓冲液（MOPS），无机盐，表面活性剂（2,5,8,11-四甲基-6-十二碳炔-5,8-二醇乙氧基化物），防腐剂（2-甲基-2H-异噻唑-3-酮）和气体。 |  |

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，遴选会上需按以下内容提供相关资料并进行报价。

- 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。

- 提供产品授权书、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等。

- 遴选会需提供样品一套（若有）。

- 需提供报名联系人医社保证明。

- 遴选参考标准（若有）：

| 序号 | 项目 | 遴选参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40% |
| 2 | 产品标准、质量 | 40% |
| 3 | 产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力 | 10% |
| 4 | 现场样品展示 | 10% |
|  | 综合 | 100% |

项目文件回执单

| 序号 | 耗材名称 | 厂家 | 注册证号 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

202  年  月  日